Спецификация интерфейса DIM - сервера DEMO/WIKA/SERVER.

1. Общие настройки DIM сервера

| Параметр | Окружение | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя сервера имен | DIM_DNS_NODE | По месту | Определяется сетевым администратором |
| Порт сервера имен | DIM_DNS_PORT | 2505 | Стандартное значение по умолчанию |
| Порты данных DIM | --- | 5100,5101,5102,…,6000 | Стандартное значение по умолчанию |
| Имя DIM сервера | --- | DEMO/WIKA/SERVER | DEMO/WIKA – условное имя системы |

2. Соглашения о наименовании DIM сервисов

Имена DIM сервисов имеют составной вид, содержащий идентификаторы (латинскими буквами в верхнем регистре и цифрами), разделенные слэш-символом «/». Имена сервисов должны быть уникальными в пределах данной (локальной) сети.

Например:

WIKA/WIK1/PAR_PZ  - составное имя сервиса вида СИСТЕМА/ПОДСИСТЕМА/ПАРАМЕТР

│     │      │

│     │      └───── - параметр   PAR_PZ   ( давление в физических единицах                 )

│     └──────────── - подсистема WIK1     ( датчик давления и температуры WIK1             )

└────────────────── - система    WIKA     ( система датчиков давления WIKA                 )

3. Таблица публикуемых DIM сервисов

| № | Имя сервиса | Тип сервиса | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIKA/WIK1/ERROR_CNT | D | Счетчик ошибок. Содержит число обнаруженных ошибок связи, протокола обмена, задания параметров и т.д. |
| 2 | WIKA/WIK1/ID_IDN | С | Строка идентификатора модели датчика. Например: D-10-P |
| 3 | WIKA/WIK1/PAR_KN | C | Строка серийного номера датчика. Например: 28B3 |
| 4 | WIKA/WIK1/PAR_MA | D | Нижний диапазон измерения давления. |
| 5 | WIKA/WIK1/PAR_ME | D | Верхний диапазон измерения давления. |
| 6 | WIKA/WIK1/PAR_PZ | D | Давление в физических единицах. |
| 7 | WIKA/WIK1/PAR_PK | D | Давление в кодах. |
| 8 | WIKA/WIK1/PAR_TW | D | Температура в градусах Цельсия. |
| 9 | WIKA/WIK1/PAR_PZMU | C | Метод измерения (rel/abs) и единицы измерения (bar/psi/mmHg/inHg/mWs/inWs). |
| 10 | WIKA/WIK1/PAR_PZM | L | Метод измерения: 0/1=rel/abs. |
| 11 | WIKA/WIK1/PAR_PZU | L | Единицы измерения: 0/1/2/3/4/5=bar/psi/mmHg/inHg/mWs/inWs. |
| 12 | WIKA/WIK1/PAR_PKS | L | Статус питания датчика 0/1=OK/Fail. |
| 13 | WIKA/WIK1/PAR_AZ | L | Время отклика 0/255=0/15 ms. |
| 14 | WIKA/WIK1/POLL_ENABLE | L | Разрешение опроса COM порта, 0/1=OFF/ON. |
| 15 | WIKA/WIK1/POLL_RATE | D | Частота опроса COM порта (опросов в секунду), Герц. |

Примечания:

- Допустимые типы : L/I/D/C=Long/Integer/Double/Char.

- В таблице указан список параметров для одной подсистемы WIKA/WIK1. Для других подсистем того же типа (например, WIKA/WIK2, с заменой WIK1 на WIK2) список сервисов аналогичен.